Tuan1_tongquan_XLA

- Input:

- Ảnh màu (RGB) chụp từ camera giám sát/camera cầm tay tại giao lộ.

- Kích thước ảnh gốc: 234 x 341 pixel, 3 kênh màu (BGR khi đọc bằng OpenCV).

- Nội dung: nhiều người đi xe máy xếp hàng, đội mũ bảo hiểm màu khác nhau (đỏ, xanh, trắng), có cảnh sát giao thông, biển hiệu cửa hàng phía sau.

- Vấn đề/Chất lượng ảnh:

- Mật độ đối tượng cao, các xe và người chồng lấn nhau (occlusion) gây khó khăn cho tách vùng.

- Ánh sáng ngoài trời không đồng đều: có vùng sáng (áo phản quang, mũ bảo hiểm) và vùng tối (bóng đổ), dễ ảnh hưởng đến ngưỡng nhị phân hoá.

- Ảnh có nền phức tạp (biển quảng cáo, chữ, nhiều màu) gây nhiễu cho bước phát hiện đối tượng.

- Độ phân giải không cao nên chi tiết nhỏ (biển số xe) khó đọc.

- Loại ảnh và biểu diễn:

- Ảnh đầu vào: ảnh màu RGB 24-bit (mỗi kênh 8 bit, khoảng 16.7 triệu tổ hợp màu).

- Chuyển sang ảnh xám (grayscale, 8-bit, 256 mức) để phục vụ các bước phát hiện biên, tính histogram (giảm chiều dữ liệu, tăng tốc xử lý).

- Có thể dùng không gian màu HSV để phân loại màu mũ bảo hiểm/áo theo Hue, ít nhạy với thay đổi độ sáng (V) hơn so với RGB.

- Có thể biểu diễn ảnh trong miền tần số (qua FFT) để quan sát thành phần biên/chi tiết (tần số cao) và vùng phẳng (tần số thấp).

- Pieline:

- Bước 1 - Thu nhận ảnh: lấy khung hình từ camera giám sát giao lộ (ảnh f(x,y) dạng RGB).

- Bước 2 - Tiền xử lý: chuyển ảnh xám, khử nhiễu (lọc trung bình/median) để giảm nhiễu hạt (salt & pepper) do cảm biến hoặc nén ảnh.

- Bước 3 - Tăng cường/phát hiện biên: dùng toán tử Sobel để làm nổi bật biên của người, xe, mũ bảo hiểm.

- Bước 4 - Phân vùng/trích đặc trưng: tách vùng đối tượng (người + xe) khỏi nền, trích đặc trưng hình dạng và màu sắc (ví dụ vùng tròn trên đầu có màu đặc trưng = mũ bảo hiểm).

- Bước 5 - Nhận dạng/phân loại: xác định người có đội mũ bảo hiểm hay không, đếm số lượng xe/người trong khung hình.

- Bước 6 - Ra quyết định/xuất kết quả: tổng hợp thống kê mật độ giao thông, hoặc cảnh báo trường hợp không đội mũ bảo hiểm, gửi tới hệ thống giám sát.

- Output:

- Có thể là ẢNH: ảnh đã khoanh vùng/đánh dấu người vi phạm không đội mũ bảo hiểm.

- Có thể là THÔNG TIN: số lượng xe/người trong ảnh, mật độ giao thông tại thời điểm chụp.

- Có thể là QUYẾT ĐỊNH: cảnh báo/ghi nhận vi phạm giao thông để xử phạt hoặc điều tiết luồng giao thông.

- => Trong bài toán này, output cuối chủ yếu là THÔNG TIN (số liệu thống kê) và QUYẾT ĐỊNH (cảnh báo vi phạm), ảnh chỉ là kết quả trung gian minh hoạ.

- Ảnh từ mini-lab:

Ảnh xám gốc

Phát hiện biên (Sobel)

Thêm nhiễu salt & pepper

Sau lọc trung bình 3×3